OBRA: REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL

ENDEREÇO: PARQUE DE EXPOSIÇÃO GASPARINO DO AMARAL VELHO

LOCAL: BOM JARDIM DA SERRA – SC

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial tem por finalidade descrever os materiais e serviços a serem utilizados e observados na execução da reforma do campo de futebol. A obra será administrada por profissional legalmente habilitado, e que deverá estar presente em todas as fases importantes da execução dos serviços. Todo o material de escritório da obra será de inteira responsabilidade do executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento do Diário de Obras. Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias à execução das obras, serão por conta do executante. Será fixada placa da obra com condições de visualização.

- Serviços Iniciais: Será retirada os mourões existente para inversão de posição, retirada das escoras de eucaliptos e todo cercado existentes no local para execução do novo cerca mento para reforma  do campo. Será realizado escavação de barranco para o deslocamento do campo devido estar próximo ao rio, deslocamento previsto de 3m.

1.1 Fundação: Será executado apoios a cada 3 metros para viga baldrame, essas vigas terão dimensões de (15x30) cm para fixação dos mourões esses serviços Deverão obedecer os alinhamentos constantes em planta e apresentarem perfeito esquadro, prumo e nivelamento, conforme proposta de projeto.

Será executado conforme projeto, paredes com blocos maciços de concreto atrás das duas goleiras, com altura de 1 m.

- Serviços Diversos

  - Postes/Escoras: será executado escoras de eucaliptos tratado a cada 3,30 metros com altura de 8 metros para fixação da tela alambrado e rede de proteção conforme projeto

  - Palanque de concreto: Será colocado a cada 1,90 metros de acordo com projeto, todos devidamente alinhado para fixação da tela de alambrado.

  - Tela alambrado: Para fechamento do campo, será utilizado tela de arame (alambrado) galvanizado em todos os lados do campo, tela com dimensões (5x10x200)cm

  - Rede de proteção: Para um melhor fechamento será utilizada rede de proteção (malha 14 tratada) nos lados Oeste, Norte e Sul de acordo com o projeto em anexo.

  - Trave de futebol: o Campo será composto por duas traves de futebol (gol) conforme detalhamento em projeto, com dimensões 5,0 x 1,0 x 2,5 m.

- Portão de Acesso ao local: O campo será composto por 3 entradas sendo 1 entrada principal com 3 metros de largura, o quadro do portão será de ferro galvanizado e fechamento com tela de arame (alambrado), e 2 portões secundário com largura iguais de 1 metros.

- Casa mata: Será construída  uma casa mata de 10 m², onde irá servir para  banco de reservas com espaço para colocação de placares.

Bom jardim da Serra, 06 de Dezembro de  2017.

________________________________________________

Eng. Civil Simiel Córdova Nunes

Crea:144136-2