MEMORIAL DESCRITIVO

MANGUEIRA PARA MANEJO DE GADO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra

Município: Bom Jardim da Serra – SC

Obra: Mangueira para manejo de gado bovino de corte/leite.

Área total : 56,00m²

- Objetivo

Este memorial tem o objetivo de descrever as especificações técnicas construtivas, relação dos materiais de construção utilizados com suas respectivas quantidades necessárias, mão-de-obra e orçamento da obra.

- Projeto

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência      para   execução da obra, assim como

- Localização

A obra se localiza as margens da SC 390, localidade da Mantiqueira em Bom Jardim da Serra.

- Serviços preliminares

Os serviços preliminares consistem em limpeza, roçagem e retirada de entulhos e restos de vegetação, destocamento. A limpeza deverá ser feita em toda a área onde será construído a mangueira de manejo. A área total a ser limpa consiste no total de 56,00 m². A terraplanagem é necessária para assegurar que a mangueira tenha inclinação de 3% para um dos lados para que não exista acúmulo de água ou dejetos

  - Especificações de Materiais e Serviços

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser de primeira qualidade, satisfazendo todas as exigências das Normas Técnicas sobre o assunto.

    - Palanques

Será executado palanques de eucaliptos tratado com dimensões 15x15x250cm, execução conforme projeto.

    - Travas

Será executado travas de eucaliptos tratado com dimensões 17x3x300cm, execução conforme projeto.

4.2.3 Casa Balança

Execução de uma casa com 9m² de madeiras de eucaliptos, onde terá um piso de concreto de 20cm, onde será levantado com bloco de concreto maciço com uma altura de 40cm para sim o fechamento com madeiras. Cobertura de Brasilit 4mm, duas portas de madeira de 210x70cm e duas entradas/saídas de 70cm de acesso a balança conforme descriminado em projeto.

Bom Jardim da Serra, 22 de Maio  de 2018

____________________________________

Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra

CNPJ 82.844.754/0001-92