MEMORIAL DESCRITIVO

BANHEIROS CORPO DE BOMBEIROS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra

Município: Bom Jardim da Serra – SC

Área total : 3,15M² (cada)

- Objetivo

Este memorial tem o objetivo de descrever os serviços que compõe a CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS.

- Projeto

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência      para   execução da obra, assim como

- Localização

A obra se localiza na Rua Manoel Cecílio Ribeiro, centro de Bom Jardim da Serra.

- Fundação

Serão executadas uma base de concreto sob terreno firme, e sobre elas deverá ser assentada uma cinta de concreto armado convencional (viga baldrame).

  - Alvenarias

A alvenaria será executada em tijolo 8 furos, com dimensões 11,5x19x19 cm na qual deverá ser assentada com argamassa de cimento, cal e areia.

  - Revestimento

As argamassas deverão conter as seguintes composições: Chapisco cimento e areia 1:3 – 3mm, reboco cimento, cal e areia fina com espessura de 5mm. Na parte interna será revestido com piso cerâmico esmaltado 35x35cm PEI IV.

  - Cobertura

Revestimento no teto com laje pré-moldada.

  - Pavimentação

O contra piso terá 10cm de espessura assim distribuída: uma camada de 5cm de brita nº1, uma camada de 5cm de concreto magro e revestido com piso cerâmico 35x35cm esmaltado extra PEI IV.

  - Esquadrias

As esquadrias internas e externas serão de madeira: Portas semi-oca 70x210cm, espessura de 3,5cm incluído dobradiça em inox e janela basculante de madeira 60x40cm pinus/eucaliptos.

  - Pinturas

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente s especificações dos fabricantes de tintas, utilização de selador e tinta acrílica em no mínimo duas demãos.

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas de acordo com o tipo de pintura que se destinarem. Cada demão deverá ser continua com espessura uniforme e livre de escorrimentos.

  - Instalações hidro sanitárias

As instalações para agua fria serão executadas com empregos de tubos de PVC, classe 15 (marrom), o mesmo valendo para as conexões. As instalações sanitárias serão executadas com tubos e conexões com PVC classe 8 (branco).

  - Instalações elétricas

As instalações deverão obedecer a NBR 5410, os pontos elétricos deverão ser colocados em eletro dutos de PVC 25mm, padrão ABNT, tomadas ser de o tipo embutir, com aterramento padrão. Interruptores ser do tipo padrão ABNT, sendo colocadas a 110cm do chão e lâmpadas fluorescente fabricação nacional, padrão ABNT de 40W. Fiação ser utilizados fios rígidos 2,5mm para os circuitos internos e 4mm para chuveiro elétrico com potência de 6000W, com selo do INMETRO.

  - Louças

Deverá ser utilizado Lavatório branco suspenso, bacia sanitária convencional, dosador de sabão de parede (liquido), porta papel toalha, dispense para papel higiênico e torneira cromada de mesa.

Bom Jardim da Serra, 21 de Maio  de 2018

____________________________________

Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra

CNPJ 82.844.754/0001-92